询 价 采 购 文 件

采购项目名称：仪器设备采购项目

采购编号：LNZKJC2018-01

采购单位：辽宁中科检测技术有限公司

- 目 录

第一章  采购项目基本内容及要求	4

第二章  采购合同专用条款	5

第三章  报价文件内容及格式	6

第四章  采购项目需求	16

第五章  评审方法	17

- 第一章  采购项目基本内容及要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 仪器设备采购项目 |
| 采购编号 | LNZKJC2018-01 |
| 采购单位 | 辽宁中科检测技术有限公司 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 评审方法 | 最低评标价法 |
| 投标截止时间 | 2018年9月21日17：00时 |
| 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 询价小组组成 | 本项目询价小组由三人组成 |
| 投标有效期 | 自开标之日起九十天内 |
| 履约保证金 | 无 |

- 第二章  采购合同专用条款

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后15个工作日内 |
| 交货地点 | 辽宁中科检测技术有限公司指定地点 |
| 质量保证期 | 质保1年，质保过后，终身提供优惠售后服务 （只收成本费） |
| 付款方式 | 合同签订后支付全额30%货款，全部货物到达后支付全额30%货款，验收后支付全额40%货款。 |
| 其他 | 1. 报价投标的货物及相关服务必须是本采购文件所要求的，所提供的货物（包括零部件）应为全新产品，负责送货上门，负责所供货物的安装与调试。 2. 投标报价为交货含税价（以人民币为结算单位），包括货物、随配附件、运至指定交货地点费用、安装费、调试费，售后服务费用、税金及其他所有相关费用的总和。买方不再单独支付其他任何费用。卖方提供增值税专用发票。 |

- 第三章  报价文件内容及格式

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件 | 封面 | 格式1 |
|  | 1. 询价函 | 格式2 |
|  | 2. 报价明细表 | 格式3 |
|  | 3. 技术指标响应表 | 格式4 |
|  | 4. 售后服务承诺书 | 格式5 |
|  | 5. 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 格式6/7 |
|  | 6. 有效的企业法人营业执照副本（复印件） |  |
|  | 7. 报价认为需要提供的其他材料 |  |

注：1. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，报价人可以自行设计。

2. 报价人在装订报价文件时，按照文件给定的顺序进行装订。

格式1

★ 说明：请报价人使用此页格式作为所编写报价文件的封皮。

- 采购项目

询价报价文件

采购项目名称：仪器设备采购项目

采购编号：LNZKJC2018-01

报价单位：

签署日期：

- 格式2

报价函

致：辽宁中科检测技术有限公司

(报价人名称)正式授权          (报价代表姓名、职务、职称)为我方代表，参加你公司组织的LNZKJC2018-01 仪器设备采购项目  （采购项目名称）项目询价采购的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按询价采购文件规定提供货物及相关服务的投标总价为人民币（大写）

元，（小写）￥           元。

1. 我方同意在采购人规定的时间内将货物运到招标人指定地点，并完成安装工作，且质量达到合格标准。

2. 我方同意在本采购项目询价采购文件中规定的报价日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3. 提供询价采购文件规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本2份。

4. 如果我方成交，保证忠实地执行双方所签订的采购合同，并承担采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守询价采购文件的全部规定。

6. 我方保证尊重询价小组的评标结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方愿意向你公司提供任何与本采购项目投标有关的数据、情况和技术数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目询价采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9. 我方承诺接受询价采购文件中的全部内容且无任何异议。

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人的授权委托人（签字）：

开户银行：

银行账号：

签署日期：        年     月     日

- 格式3

报价明细表

采购项目名称：

单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造厂商 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1. 询价时，本表中的内容与报价函不一致的，以报价函为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2. 报价总价为采购范围所列全部项目的报价总和，并应与货物价格明细表保持一致。

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

签署日期：          年        月        日

格式4

技术指标响应表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件 技术规格 | 投标文件 技术规格 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

签署日期：          年        月        日

填写说明：偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样。

- 格式5

售后服务承诺

（格式自拟）

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

签署日期：          年        月        日

- 格式6

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系                             （报价名称）的法定代表人。就参加你公司组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）询价采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

报价名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

- 格式7

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （报价名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你公司组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）询价采购项目的报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：                   性别：         年龄：           。

单  位：                   部门：         职务：           。

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

- 第四章  采购项目需求

1、全自动烟尘（气）测试仪     数量：2台

（制造厂商：青岛明华电子仪器有限公司  产品型号：YQ3000-C）

一、仪器性能特点

1、一机多用（可测烟尘、烟气浓度）；

2、内置可更换电池，可在无交流电源的情况下使用；

3、高性能烟尘采样泵，噪声低负载能力强

4、高性能长寿命烟气采样泵，负压高达60kPa；

5、高效烟气过滤装置，精度高达1μm，保障烟气泵的使用寿命；

6、烟气恒流抽取，测定值更加稳定准确；

7、大容量数据存储（20000组），打印项目可选；

8、坚固外壳，可在恶劣环境下使用；

9、全程特氟龙采样，减少烟气的吸附，提高测量精度；

10、可选配低浓度烟尘采样枪，实现低浓度颗粒物采样；

11、自动修正温度/压力，标况数据直读；

12、采尘防倒吸功能，用户密码保护。

二、仪器技术指标

| 技术指标 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | （5～60）L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% |
| 采样流量 | 优于 ±2% (电压在180V～250V变化，阻力在3～6kPa内变化) |  |  |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1 Pa | 优于±2% |
| 烟气静压 | (-25～+25)kPa | 0.01kPa | 优于±4% |
| 流量计前压力 | (-50～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
| 流量计前温度 | (-55～125)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 等速吸引流速 | (5～45)m/s | 0.1m/s | 优于±2.5% |
| 烟气温度 | (0～500)℃（可扩展） | 1℃ | 优于±3.0℃ |
| O2 | （0～25）% | 0.1% | 示值误差：不超过±5%； 重复性：≤2%； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内示值变化≤5% |
| SO2 | （0～5700/14000★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
| NO | （0～1300/6700★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
| NO2 | （0～200/2000★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
| CO | （0～5000/25000★）mg/m3 | 1 mg/m3 |  |
| 等速跟踪响应时间 | ≤20s |  |  |
| 气体传感器寿命 | 空气中约2年（CO2除外） |  |  |
| 电池容量 | 12V/20AH |  |  |
| 外型尺寸 | (长420×宽220×高340)mm |  |  |
| 整机重量 | 约8.0kg |  |  |
| 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz |  |  |

注：★ 表示气体过载范围

三、仪器配置

1、主机一台

2、传感器配置：氧气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮及一氧化碳

3、仪器出厂含干扰报告

4、便携式打印机一台

5、烟气采样枪一套（含烟尘采样枪一根、含湿量枪一根、烟气采样枪一根）

2、低浓度颗粒物采样枪    数量：1套

（制造厂商：青岛金仕达电子科技有限公司 产品型号：GH-6066A）

一、产品性能特点

1、滤膜托架组件整体称重，最大限度减少了滤膜质量和颗粒物损失的可能，采样误差小；

2、新型材料制作的高效滤膜加热装置，针对高湿度低浓度低温度的状况，确保采样过程的顺利，采样结果的准确；

3、采用直径Φ47mm的滤膜收集颗粒物；

4、加热温度可以设定并自动调节，采用24V直流电源加热；

5、采样嘴及弯管选用钛为加工材料，性能稳定、耐腐蚀、自损耗低；

6、滤膜组件在实验室制作完毕，现场可直接应用采样，方便快捷；

7、结构紧凑，适应于标准GB/T16157中规定80mm的测孔直径；

8、适用于颗粒物浓度低于50mg/m3的污染源；

9、检出限低，最低检出限为1mg/m3；

二、产品技术指标

1、工作电压：DC24V

2、皮托管系数：0.84±0.01

3、滤膜直径：47mm

4、加热温度：50℃～180℃  出厂设置110℃

5、取样管长度： 1.5m

6、测孔直径要求：≥Ф80mm

三、产品配置

1、低浓度颗粒物采样枪一根

2、附件箱一套（24只采样头、滤膜一盒、托网一盒、铝箔一盒及手动压膜机一台）

3、四米颗粒物采样枪   数量：1套

（制造厂商：青岛金仕达电子科技有限公司 产品型号：GH-6061A）

一、产品性能特点

1、适合3#滤筒

2、独特设计的对接结构与硅胶连接体，在现场可以快速对接

3、S型皮托管、与取样管一体化设计,使用方便

4、配置6个不同尺寸采样嘴，满足不同流速采样

二、产品配置

1、四米颗粒物采样枪采样枪一根（对接式）

4、固定污染源硫酸雾盐酸雾氟化物采样枪   数量:1套

（制造厂商：青岛金仕达电子科技有限公司 产品型号：GH-6070）

一、仪器性能特点

1、一体化全程加热烟枪，硫酸雾、氟化氢、铬酸雾采集前端放置3#滤筒，氯化氢采集时加热盒内可放置聚四氟乙烯材质滤膜夹。外管采用高防腐不锈钢材料，内管采用钛合金材料并且内衬聚四氟乙烯管，符合多个国标采样要求，重量轻，外形美观。

2、取样管和高效加热保温箱为分体式结构，根据不同采样需要可自由选择管路连接方式。

3、高效冰水浴箱，适用多种吸收瓶。

4、采用24V直流供电，升温快，效率高，安全可靠。

5、具有自动加热恒温功能，能对硫酸雾、氟化氢、氯化氢、铬酸雾等进行采集。

6、多功能组合型采样枪，包含烟温及皮托管测流速功能。

7、采样嘴材质为钛合金，重量轻，耐腐蚀。

二、仪器技术指标

1、吸收瓶规格：250ml冲击瓶

2、采样管长度：1.5m

3、采样嘴直径：Φ4.5/Φ6/Φ7/Φ8/Φ10/Φ12

4、取样管恒温范围：（60～185）℃±5℃，硫酸雾、氟化氢采样设定在185℃，氯化氢采样设定在120℃，5、高效加热保温箱（氯化氢采样用）温度设定在120℃。

6、升温时间＜20min

7、加热方式：电热丝加热

8、工作电源：AC220V±10，50Hz

9、环境温度：（-20～45）C

10、环境相对湿度≤95RH

11、大气压力：70kPa～106kPa

12、功　　耗＜350W

13、重    量：约7.5kg

三、仪器配置

1、硫酸雾盐酸雾氟化物三合一采样枪一根

2、冰浴箱一套

3、三脚架一个

5、非甲烷总烃取样器（固定污染源）    数量：1套

（制造厂商：青岛明华电子仪器有限公司  产品型号：MH3051）

一、仪器性能特点：

1、采用进口无刷隔膜泵，负载能力强，使用寿命长；

2、采用真空箱负压方式采集气态样品，进样气路与抽气气路隔离不接触，实现零交叉污染采样；

3、进气气路采用惰性材料，保证采集的气态样品没有污染和吸附；

4、仪器配有伴热管，保证进气气路全程加热，无冷凝水；

5、仪器采用高亮度OLED屏，强光下可视；

6、具有气袋自动清洗功能，无需拔插气袋连接管；

7、仪器可自动检测气密性，保证整机气路的密封性；

8、仪器实时监测气袋压力，气袋采满自动停止；

9、仪器可更换各种规格大小真空箱；

二、仪器技术参数：

| 主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进样流量 | 2L/min、1L/min、0.5L/min可选 |  |  |
| 清洗流量 | 2L/min |  |  |
| 真空箱内压力 | （-30～+30）kPa | 0.01 kPa | 优于±0.5kPa |
| 大 气 压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 环境温度 | (－40～85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 采样管加热控制 | （100～150）℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ |
| 伴热管加热控制 | （100～150）℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ |
| 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz |  |  |
| 功 耗 | ＜200W（含加热） |  |  |

三、仪器配置

1、真空箱一套

2、多功能烟气采样枪一套

6、氟化物大气采样器   数量：2台

（制造厂商：青岛明华电子仪器有限公司  产品型号：MH1200-F）

一、仪器性能特点

1、采用高转速无刷进口风机，负载能力强；

2、仪器采样可设置定时、等间隔循环采样；

3、仪器采样智能保护，确保风机长时间稳定运行；

4、特殊风机消音结构，仪器在负载20kPa，流量50L/min时，噪音柔和；

5、可预约0～7天内的任意时刻开始采样；

6、自动测量环境温度、大气压、流量计前温度、压力，计算工况、参比状态（298.15K，101.325kPa）体积；

7、采样数据自动记忆，采样过程中停电、来电自动恢复；

8、仪器具有防雨雪功能，避免无人值守时突降雨雪造成仪器损坏；

9、采用OLED自发光宽温屏幕，适用于寒冷环境；

10、可选配不同的采样头（切割器）、滤膜（吸附罐），对空气中的颗粒物、重金属、氟化物及SVOCs污染物等进行采集。

11、采样流量跨度大，可设置小流量（16.7L/min、50L/min）流量及中流量（100L/min）采样，实现一机多用。

二、仪器技术指标

| 主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 | (10～120)L/min | 0.1 L/min | 优于±2% |
| 流量计前温度 | (-40～85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 流量计前压力 | （-45～0）kPa | 0.01 kPa | 优于±0.4kPa |
| 大 气 压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 环境温度 | (－40～85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 采样方式 | 手动、自动连续循环采样 |  |  |
| 带载能力 | 50L/min流量时，负载能力≥20kPa 100L/min流量时，负载能力≥17kPa |  |  |
| 仪器噪音 | ≤62dB(A) |  |  |
| 主机尺寸 | (长330×宽220×高320)mm |  |  |
| 主机重量 | ≤7.0 kg |  |  |
| 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz |  |  |
| 功 耗 | ＜1000W |  |  |

三、仪器配置

1、主机一台

2、氟化物切割器一套

3、三脚架一套

7、氯化氢大气采样器   数量：2台

（制造厂商：青岛明华电子仪器有限公司  产品型号：MH1200-B）

一、仪器性能特点

1、全模具超小型化设计，体积小，重量轻，携带方便；

2、采用进口无刷隔膜泵，负载能力强，使用寿命长；

3、采用电子流量计，自动补偿因电源波动、负载变化引起的流量变化；

4、两路大气采样可单独控制，可分别设定起始时间、采样时间；

- 自动测量环境温度，大气压，流量计前温度、计前压力，计算标况、工况体积；

6、采样数据自动记忆，采样过程中停电、来电自动可预约0～7天内的任意时刻开始采样恢复；

7、发泡保温结构，带加热功能，保证冬天吸收液不结冰；

8、模具防反接设计，防倒吸干燥器保护仪器；

9、整机模块化设计，通过导轨多台级联，按需组成多种环评方案；

10、友好的人机界面、能够与MH4030校准器数据通信，实现仪器的自动标定；

11、交直流两用，内置高效率、大容量的锂电池组，充电一次可连续采样10小时；

二、仪器技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气采样流量 | (0.1～1)L/min | 0.001 L/min | 优于±2.5% |
| 流量计前温度 | (－40～85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 流量计前压力 | （-45～0）kPa | 0.01kPa | 优于±0.1kPa |
| 大 气 压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 环境温度 | (－40～85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 吸收瓶温度控制 | （5～32）℃ | 0.1℃ | 优于±1.5℃ |
| 采样方式 | 手动、自动连续循环采样 |  |  |
| 仪器噪音 | ≤50dB(A) |  |  |
| 主机尺寸 | (长250×宽122×高310)mm |  |  |
| 主机重量 | ≤2.5 kg |  |  |
| 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz；DC12V |  |  |
| 功 耗 | ＜20W(不含加热) |  |  |

三、仪器配置

1、主机一台

8、移动电源   数量：2台

（制造厂商：深圳市米阳科技有限公司  产品型号：P1000）

一、产品性能特点

1、 220V/50Hz 纯正弦波交流输出（110V/60Hz)

2、 12V/10A直流输出,5V/2A-USB双口输出,24V/20A直流输出

3、 LED应急照明灯

4、 智能显示屏，显示电池数字电量，输入输出功率及剩余工作时间

二、产品技术指标

1、交流输出电压：220V50HZ/110V60HZ

2、输出波形：纯正弦波

3、输出功率：1000W

4、峰值功率：2000W

5、内置电池：锂离子电池

6、电池容量：25.9V41.6AH

7、充电电压：DC10V~40V8A

8、充电时间：5-6H

9、直流输出：DC24V10A DC 12V10A USB5V2A

10、LED灯：LED 1W

11、工作环境温度：-20℃~60℃

12、保护：过压、过温、过载、交流短路保护，自动恢复

13、外壳材质：UL94-V0 PC+ABS

14、尺寸：L345* H246 * W172（mm）

15、重量：约8.0kg

三、产品配置

1、移动电源主机一台

2、充电器一个

- 第五章  评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。

所谓最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价作为成交供应商的评审方法。